PbmsTools V2.5 上位机

(2018-11-28)

使

用

说

明

书

目录

一、	软件运行环境	5

二、	通讯连接	6

1)	RS232通讯线连接	6

2)	RS485通讯线连接	8

3)	连接上位机	11

4)	安装驱动的办法	13

三、	界面功能	16

(一)	实时监控	16

1)	界面介绍	16

2)	尝试连接	18

3)	自动轮播pack	18

4)	修改密码	19

5)	获取管理员权限	19

(二)	并机监控	19

1.	界面	19

2.	显示实时数据	20

3.	清空界面数据	20

4.	记录数据	20

5.	导出数据	20

(三)	存储信息	20

1.	界面	20

2.	读取/写入BMS时间	21

3.	存储设置	21

(四)	参数设置	21

1.	界面	21

2.	功能	22

(五)	系统设置	22

1.	界面	22

2.	功能	23

(六)	导出数据	23

(七)	切换语言	24

# 软件运行环境

本软件运行在PC及其兼容机上，使用WINDOWS 操作系统。系统环境需要Microsoft .NET Framework 2.0 或以上版本框架的支持，使用前请确认已经安装好，安装如下

- 下载Microsoft .NET Framework

http://ftp-idc.pconline.com.cn/2b6a487b74420c5641b3d12d59da2cf3/pub/download/201010/Microsoft.NET_Framework_v2.0.exe

2、双击下载后的程序进行安装

3、本软件不需要独立安装，只需环境满足，双击主程序图标运行使用。

# 通讯连接

注：不同的连接方式，可能拥有的操作权限不一样。一般来说，RS232

- RS232通讯线连接

- 如上图水晶头最左为1脚，

3绿  4白  5蓝 脚  对应DB9头2  3  5脚，

请确保通讯线每个引脚是连通的，

最好的办法是用万能表测量。

- 水晶头接保护板232接口，

USB端接电脑USB插口

- RS485通讯线连接

485通讯线

水晶头接线

- 如上图水晶头最左脚为1脚，

水晶头1，8脚为B ；

2，7 脚为A；5脚为地

A与B对应DB9接头的的1脚和2脚

请确保通讯线的引脚是连通的，

最好的办法是用万能表测量。

- 水晶头接保护板485接口，

USB端接电脑USB插口

- 连接上位机

第1步：

确保BMS板正常通电且非休眠状态，通讯线水晶头插入保护板通讯口，USB端插入电脑；

第2步：

双击启动上位机

第3步：

点击“尝试连接”按钮搜索串口尝试连接。或者手动选择串口后点击“打开串口”按钮链接。

连接失败，解决办法

失败原因，可能有：

- 用错上位机。

办法：更换正确版本的上位机

- 通讯线不良或接线错误。

办法：换好的通讯线或纠正错误接线

- 电脑USB接口不能识别

办法：换一个USB接口

- 未安装驱动

办法：安装与通讯线相适应的驱动程序。

判断通讯线驱动是否已经安装的办法

办法1

查看上位机“串口”下拉是否有相关的COM口，如果未找到则很可能没安装

办法2

同时按下win键和r键打开【运行】窗口，输入devmgmt.msc命令，打开【设备管理器】

在【设备管理器】中找到【端口】并找到相应的COM口，如果能找到，说明驱动已经安装，未能找到，则说明驱动未安装。如下图：

- 安装驱动的办法

（以使用驱动精灵来安装为例）

第1步  下载驱动精精灵，并安装。

下载参考地址：http://www.drivergenius.com/

第2步 安装好驱动精灵后，请确保USB通讯线已经插入电脑。

然后双击启动驱动精灵。

第3步 点击绿色大按钮“立即检测”，在进入的页面中，点击“驱动管理”切换到该页面，并等待精灵完成驱动检测，如下图：

第4步  在“设备异常”中找到通讯线的驱动程序，点击“安装”即可。如果不知道哪个是，找带“USB”或者“Serial Port”字样的安装。安装好以后，如果上位机是打开的，它会自动尝试连接。

按提示安装

# 界面功能

- 实时监控

- 界面介绍

图2-1

图2-2

图2-3

主要控件说明

- 串口：可选择下拉项，选择要进行通信的串口。（注：在串口未打开时可用）

- 波特率：可选择下拉项，选择通信的波特率。（注：在串口未打开时可用）

- Pack：可选择下拉项，当前读取的Pack，选择FF时，接入主机的RS232接口，可以获取所有PACK数据。（注：在串口未打开时可用）

- Pack数量：上位机从BMS板中读取到的Pack总数（应用于多机并联时，从主PACK获取到PACK数据）。

- 地址：当前读取的BMS地址值。

- 间隔（秒）：可选择项。本上位机从BMS板中读取数据的间隔时间。

- 打开串口：交替功能按钮，打开或关闭串口。

- 尝试连接：搜索可用串口并打开。

- Pack序号组：

数据键，为pack序号，用蓝底白字显示当前界面正在读取和呈现的pack；

“自动”键，交替功能按钮。当3中pack选择FF且启动监控时可用，即自动循环显示各个PACK数据（应用于多机并联时）。

- 系统状态：当某项系统状态发生时，该项文字呈蓝色。灰色时表示未发生。

图2-4

- 管理员密码栏

一些设置功能需要输入管理员密码才能使用，当密码输入正确时，输入框会成绿色，此时你已经获得管理员的权限。

- 版本：BMS的软件版本号。

- BMS板的条形码和PACK S/N。

- 监控通讯状态：上位机与BMS板的通讯状态。

- 截图功能。点击后进入截图状态，用鼠标划出截图区域后会出现工具条可复制/保存截图。

- 电脑当前时间

- 国旗图标：显示当前语言国家的国旗图标，点击可切换语言。

- 开关控制 按钮为红色时表示该功能处理关闭状态，绿色时表示处于打开状态。

- 尝试连接

先在上位机上设置好波特率、Pack，BMS板与RS232通讯线连接好，再将RS232通讯线的USB接口插入电脑USB口，然后点击“尝试连接”按钮自动搜索并打开有效的串口。

- 自动轮播pack

步骤：

在“Pack”下拉项中选择FF时界面“轮播”复选框变得可用，勾选即可使用轮播功能，取消勾选则取消轮播功能。

图2-3 轮播功能

- 修改密码

点击界面右下方的按钮，弹出密码修改窗口，输入旧密码和新密码后确定即可。注：暂无找回密码的功能，请牢记修改后的新密码。

图1-3

- 获取管理员权限

在界面右下方的“管理员密码”输入框处输入管理员密码，正确输入密码后，输入框变成绿色，此时你已获得管理员权限。如图1-4

图1-4

- 并机监控

- 界面

点击主界面选项卡【并机监控】进入界面，如图2-1

图2-5

- 显示实时数据

勾选左下方的，数据区即可显示监控的实时数据。注：该功能只是把数据显示在界面上而已，尚未对数据进行保存的。

- 清空界面数据

点击按钮，清空界面上的实时数据。

- 记录数据

勾选“记录数据”开始记录数据，当有数据记录时，右侧会出现已保存的数据条数。

- 导出数据

点击“导出数据”按钮导出已经记录的实时数据。也可以在【导出数据】页面导出。

- 存储信息

- 界面

点击主界面选项卡【存储信息】进入界面，如图3-1

图3-1

- 读取/写入BMS时间

点击右侧上方按钮读取BMS时间。

点击右侧上方按钮写入BMS时间。

- 存储设置

范围：起始序号和最大序号。

读取记录：读取存储记录

暂停/继续：正在读取时，点击“暂停”读取，再点击则继续读取。

保存记录：将界面上的记录保存到本地。

删除记录：删除BMS板的存储记录。

注：读取时，当提示“没有更多数据”说明已经读取完毕。

- 参数设置

- 界面

点击主界面选项卡【存储信息】进入界面，进入界面时，界面值默认为空。如图4-1

图4-1

- 功能

读取参数：读取界面所有的参数。

写入参数：改写BMS参数。此操作需要管理员权限。

恢复默认参数：将所有参数恢复为默认的参数。默认参数来自于BMS中预设的参数。此操作需要管理员权限。

导入参数：把本地文件中的数据读取到本界面中。注：数据只是读取到界面上，尚未写入到BMS中，如果需要写入请执行写入操作。

导出参数：将界面数据保存到本地。

- 系统设置

- 界面

点击主界面选项卡【系统设置】进入界面，如图5-1

图5-1

- 功能

按界面提示操作即可。部分功能操作需要管理员权限。

- 导出数据

在 【并机监控】页面勾选“记录数据”后，记录的数据可在本页面导出。表以记录的起始时间点命名。数据最多保存两个月，过期数据上位机会自动清除。可双击表名导出数据。

- 切换语言

在底部状态栏中点击国旗图标，在弹出的窗口中切换语言。

中文(简体)：界面语言为中文简体

English：界面语言为英语

By PC：界面语言根据电脑语言确定。电脑用语言什么语言，上位机就对应什么语言，如果该语言未在上位机上录入，则默认使用英文。

图6-2 英文界面